
安徽安兴华安物业管理有限责任公司

合肥安兴大厦项目消防系统

维修保养服务采购
询
价

文
件
安徽安兴华安物业管理有限责任公司
2026年6月
目  录

3第一章  询价公告


第二章  应价人须知
6
第三章  合同内容
7
第四章  询价内容及要求
13
第五章  评标办法
15
第六章  应价文件格式
18


第一章  询价公告

一、项目概况

1、项目名称：安徽安兴华安物业管理有限责任公司合肥安兴大厦项目消防系统维修保养服务采购。
2、资金来源：自有资金。

3、最高限价（含税）：人民币40000元/年，应价报价不得超过最高限价，否则其投标将被否决。
4、服务期限：本次招标服务总期限为2年。

（1）合同期内，询价人可每个月依据消防维保、维修服务质量考评方案（或按自然年度聘请消防系统检测第三方专业单位）对消防维保、维修服务质量进行考评，期间如出现连续两个月考评低于80分（含80分）的（或第三方专业单位检测消防系统维保不合格的），询价人有权随时终止合同，造成的影响和损失由中选人承担，中选人承诺服从询价人总体安排无条件退场，且询价人不用承担任何赔偿等一切法律责任。

（2）在服务期限内，因街道、社区、业主委员会以及其他原因，询价人丧失对项目的物业管理权，本合同自动终止，中选人承诺服从询价人总体安排无条件退场，且询价人不用承担任何赔偿等一切法律责任。

5、服务地点：合肥安兴大厦。

6、服务方式：清包。

7、标段划分：1个标包。

8、资格审查方式：资格后审。

二、项目基本情况：

项目位于合肥市瑶海区铜陵路与临泉路交口南300米处，总建筑约5.6万方，地下2层、地上20层，其中1-3层为商业，4-20层为办公楼。项目配备有3600平方的商业广场、双层地下车库。

本次招标确定一家中选单位为安徽安兴华安物业管理有限责任合肥安兴大厦项目提供消防系统维修保养服务，具体详见后页内容。
三、应价人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照，在中华人民共和国境内依法设立并具有有效的“多证合一”营业执照的法人。【提供营业执照扫描件】。

2、投标人符合应急〔2019〕88号《应急管理部关于印发(消防技术服务机构从业条件)的通知》规定【提供在“社会消防技术服务信息系统(https://shhxf.119.gov.cn/)”中的备案截图】。

3、业绩要求：投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），至少具有1例消防系统维修保养服务业绩合同，【提供合同扫描件，合同应能体现服务内容，如不能体现以上关键信息，则需提供合同甲方出具的相关盖章证明材料】

4、截至投标截止时间，应价人必须提供下列3个网站查询结果截图并加盖公章：

（1）未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）列入失信被执行人；

（2）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；

（3）未被中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

5、纳税证明；（1）提供本次开标前，税务机关开具的一整个年度的完税证明（2025年新成立投标人无需提供），须体现纳税主体信息；（2）同时提供本单位2024年1月1日以来，开具的（本项目类似的业绩的）增值税专用发票扫描件（或复印件）一张，并加盖单位公章（或单位财务专用章）】。

6、本次招标不接受联合体投标。

四、询价文件获取

1、获取时间：2026年6月1日至2026年6月8日17:00（北京时间）；
2、获取方式：请从本网页下方点击“附件”，直接下载获取询价文件。
五、应价文件递交截止时间和递交地点

1、递交截止时间：2026年6月15日17:00，递交截止时间后的应价文件不予接受；

2、递交方式：除电子应价文件1份外（U盘,应价文件为签字盖章版PDF格式），应价人还需提交全套纸质应价文件2份（正副本各一），纸质应价文件应胶装和文件袋密封，未胶装（或未用文件袋密封）的文件视为无效文件。
3、递交地点：合肥市梅山路18号安徽国际金融中心B座43层物业管理部。

4、联系方式：0551-66190865。
六、询价、中选公告发布媒介

本询价、中选公告在安徽省文化旅游投资控股集团有限公司网站（https://ahswltkjt.com/）、安徽安兴发展有限责任公司网站（http://www.ahaxfz.com/）同步发布。

第二章  应价人须知
一、报价要求

各投标单位须对本项目现状具有充分的了解和掌握，如有需要可自行对项目现状进行实地踏勘，同时充分考虑维保过程的一切费用及风险因素进行应价报价。报价人报价须是包含但不限于：维护保养费、人员费用、维修费用、措施费、规费、风险费、利润、税金等一切费用，不因市场价格、现场因素、政府税费的变化等任何因素作任何调整（提供增值税专用发票）。

清包：只提供维保所需工具和劳务，不提供任何免费零部件；服务方式为清包的，中选人应提供消防设备保养和维修所需零部件的价格和人工费用明细表，在投标文件中单列，经询价人确认后作为合同附件。

二、现场踏勘：

不组织现场踏勘，如有需求，自行踏勘。
三、应价有效期：

90日历天（从应价截止之日算起）。

四、确定中选人   

1、应价人资格要求合格；

2、有效不含税最低总价，将被确定为中选人。
五、付款方式
合同签订后，按季度付款，下一季度第一个月支付上一季度费用。
六、履约保证金
1、金额：合同价的3%

2、支付方式：转账/电汇 

3、收取单位：安徽安兴华安物业管理有限责任公司

4、缴纳时间：合同签订前

5、退还时间：合同履约结束后无息退还。

七、询价相关事宜
1、第一次询价若出现提交响应文件的应价人少于三个的，以及采用资格预审通过应价人少于3个的，依法重新询价。

2、二次询价，经询价人确认，如截至应价截止时间递交应价文件单位仅有两家，则现场转为竞争性谈判的方式选择最终合格供应商（通过资格审查后，询价人有权要求应价人进行多轮报价，并从商务、技术、报价等方面与应价人进行谈判）。

3、如截至应价截止时间递交应价文件单位仅有一家，则现场转为单一来源的方式选择最终合格供应商（通过资格审查后，询价人有权要求应价人进行多轮报价，并从商务、技术、报价等方面与应价人进行谈判，根据谈判情况确定本项目成交供应商）。

4、如经过资格审查后有效应价人仅有一家，可转为单一来源的方式选择最终合格供应商（通过资格审查后，询价人有权要求应价人进行多轮报价，并从商务、技术、报价等方面与应价人进行谈判，根据谈判情况确定本项目成交供应商）。

5、应价保证金（如有）转为谈判或者单一来源采购保证金，应价文件转为响应文件，评标委员会转为谈判小组。

6、谈判（或单一来源采购）开始前，谈判小组与通过初步评审的供应商分别进行谈判，未作实质性响应的供应商，不得进入下一步谈判过程。谈判小组可要求供应商进行多轮报价，但必须保证每个供应商得到均等机会。谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提供最后报价及有关承诺。

7、转为竞争性谈判方式的，谈判小组按照原评审办法的规定对响应文件及其最终报价进行详细评审，并按原评审办法进行评分，按总得分由高到低的顺序，推荐成交候选供应商。
第三章  合同内容

安徽安兴华安物业管理有限责任公司

合肥安兴大厦项目消防系统维修保养

服务委托合同
甲     方：安徽安兴华安物业管理有限责任公司

地     址：合肥市庐阳区长江中路363号B座6层

服 务 地 址：

乙     方： 

地     址：

现场负责人电话：

投  诉  电  话：

依据《中华人民共和国民法典》、安兴华安物业公司     项目消防系统维修保养公开询价的采购结果，甲、乙双方在平等、自愿的基础上经协商一致，就华安物业     项目消防系统维修保养有关事项订立本合同。

一、合同内容

乙方根据项目采购范围、要求等为甲方提供     项目消防系统维修保养，完成本合同所约定的相关工作。

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）华安物业     项目消防系统维修保养采购项目询价文件（含澄清或说明文件）；

（2）乙方关于华安物业     项目消防系统维修保养采购项目所提交的投标文件（含澄清或说明文件）；

（3）其他相关文件。

以上文件与本合同具有同等法律效力。

三、合同期限

本次采购服务总期限为 2 年，即2026年6月25日—2028年6月24日。

（1）合同期内，甲方可每个月依据消防维保、维修服务质量考评方案（或按自然年度聘请消防系统检测第三方专业单位）对消防维保、维修服务质量进行考评，期间如出现连续两个月考评低于80分（含80分）的（或第三方专业单位检测消防系统维保不合格的），甲方有权随时终止合同，造成的影响和损失由乙方承担，乙方承诺服从甲方总体安排无条件退场，且甲方不用承担任何赔偿等一切法律责任。

（2）在服务期限内，因街道、社区、业主委员会以及其他原因，甲方丧失对项目的物业管理权，本合同自动终止，乙方应服从甲方总体安排，无条件退场。且甲方不用承担任何赔偿等一切法律责任。

四、合同金额

总金额为：中选价 ￥    元/年*两年= ￥     元（大写：      ）。

五、支付方式及条件

1、合同签订后，按季度付款，下一个季度第一个月支付上一季度费用。

2、甲方每个月依据“消防维保、维修服务质量考评方案”分项目对维保服务质量进行考评、分别兑现服务费：

（1）得分≥85分，全额支付当月服务费；

（2）得分为85分＞得分≥80分，当月支付服务费时扣除2000元；

（3）得分为80分＞得分≥70分，当月支付服务费时扣除6000元；

（4）得分＜70分，不支付当月服务费。

3、服务费：甲方对乙方考评合格后，乙方于甲方付款前向甲方提供相应金额的    % 增值税专用发票。

4、代购的消防材料费用：乙方向甲方提供相应金额的  % 增值税专用发票。
5、付款公司名称：

纳税人识别号：

单 位 地  址：

开   户   行：

账        号：

6、收款公司名称：

纳税人识别号：

单 位 地  址：

开   户   行：

账        号：

六、维保、维修内容及需求
1、维修保养消防系统涵盖      （含地下室、商业）及附属的所有消防设施，包括但不限于：

（1）火灾自动报警系统（蚌埠依爱）；（2）自动喷淋灭火系统；（3）消防栓系统；（4）气体灭火系统；（5）防排烟系统；（6）防火分隔设施；（7）火灾应急照明及疏散指示标志；（8）其他建筑消防设施；（9）EI-DB8702型电气火灾监控设备；（10）EI-8300型防火门监控器；（11）EI8500M消防设备电源状态监控器；（12）泵、风机直启柜；（13）ZB401空气质量监控器；（14）应急照明控制器；（15）消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口；（16）消防报警线路和消防联动线路及消防联动电话线路、管路出现问题包括短路、断路；（17）消防管网、消防栓、消防喷淋发生漏水的紧急处理和维修。

2、维保期间所有损坏的主材更换由甲方负责采购，乙方承诺负责免费安装，如乙方不派人免费安装，将对乙方按每次500元进行处罚（结算当季服务费时扣除）。如需乙方代购，乙方承诺将以市场最低价提供给甲方，乙方负责免费安装。

3、乙方需无偿配合甲方对项目内业主、使用人消防装修设计、施工进行审核、巡查，并无偿配合甲方对业主、使用人进行消防装修现场验收、系统测试。必要时出具加盖注册消防工程师执业印章、公司印章的审核报告、验收报告等文书。
4、小区（商户）业主、使用人对房屋进行二次装修时，甲方向业主、使用人优先推荐乙方进行消防改造，乙方需按照向甲方招标时在投标文件中所报设备单价加合理利润进行施工改造报价。因乙方不合理收费引起业主、使用人的有效投诉，甲方有权扣除维保费用于因投诉带来的各类负面影响，不足部分由乙方补足。

5、小区（商户）业主、使用人对房屋进行二次装修时，可自行选择第三方有资质的单位进行消防改造，乙方需无偿配合改造后的设备接入、调试等工作。
6、凡是因小区（商户）业主、使用人及甲方自行增加的消防设备在正常运行后将纳入本次维保范围内，不额外增加维保服务费。
7、乙方每年12月底前需聘请具有资质的机构对项目的消防系统进行全面检测，并出具国家认可的《建筑消防设施检测报告》，该项费用包含在维保服务费中。
8、每月对系统各组设备的功能检查测试一次，首次测试时间为合同签订后一周内进行（每月检查时间在25号之前）；每半年对系统设备维护、保养一次，首次维护、保养时间以合同生效后算起；每年对系统全面检查、维修一次。

9、接到甲方反映系统出现故障的通知后，4小时内负责赶到现场进行维修（包括法定节假日）如果没有在指定的时间内到达，将对乙方按每次500元进行处罚（结算当季服务费时扣除）。

10、在合肥市消防支队或中队或相关部门对项目消防系统进行检查时，乙方须安排技术人员到场协助。

11、认真填写故障检修和定期保养、检查、维修记录，经所在项目指定人员签字后，将相关记录提交甲方所在项目的管理处，同时乙方要建档保存。

	系统
	维 护 保 养 内 容
	周 期

	火

灾

报

警

系

统
	火灾报警控制器检查，（自检功能，消音复位功能，故障报警，火警优先，报警记忆功能和电源电压，主备电源自动切换功能）。
	一月一次全面检查

	
	进行控制柜和接线端子箱内的接线检查与线路整理，火灾报警控制联动控制器，层显，探测器，手动报警按钮外观是否处于完好状态。
	首次全面检查，以后一月一次

	
	采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，每次按10%，每季度检测数量不少于总数的30%。
	一月一次

	
	故障模拟试验按0.5%----1%进行。
	一月一次

	
	手动报警按钮功能试验每次按10%进行，每季度按检测数量不少于总数的30%。
	一月一次

	
	采用模拟试验方法检测与其它设备联接的信号模块的报警功能，每季度检测数量不少于总数的30%。
	一月一次

	
	对灭火剂贮存容器进行称重检查，灭火剂净重不小于设计重量95%。
	一月一次

	
	每个防护区进行自动与手动启动试验。
	一季一次

	自

动

喷

淋

系

统
	检查喷淋泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于完好状态。
	一月一次

	
	手动或自动启动喷淋泵，同时试验主、备泵的自动切换。
	一月一次

	
	用报警阀上的放水试验放水，试验系统的供水情况。
	一季一次

	
	利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示抽查数量不少于总数的10%。
	一季一次

	
	其他辅助报警设备实验。
	视情况

	消

火

栓

系

统
	检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、水泵接合器、储水设施等是否处于完好状态。
	一月一次

	
	手动或自动启动消防泵，同时试验主、备泵的自动切换。
	一月一次

	
	试验远程启动按钮启动消防泵、抽验数量不少于总数的10%。
	一月一次

	
	检查消火栓箱内设备配置状态。
	一月一次

	
	检查消防火栓出水口阀门的灵活性。
	一季一次

	消防通信与广播系统
	检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。
	一月一次

	
	试验电话插孔和电话的通信质量，抽查数量不少于总数的10%。
	一季度一次

	
	检查消防电梯迫降按钮，试验其迫降功能。
	一季度一次

	
	集中供电电源检查。
	一季度一次

	
	试验选层广播，抽查数量不少于总数的20%。
	一季度一次

	防

排

烟

系

统
	检查送风、排烟、机房工作环境以及送风机、排烟机、电源柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于完好状态。
	一月一次

	
	试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽检数量不少于总数的50%。
	半年一次

	
	试验自动方式关闭空调系统，自动防火阀。
	半年一次

	
	试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%。
	半年一次


★注：上表所述维护保养内容的频次、抽检率仅为基本要求，乙方需保证每年对维保范围内的所有消防设施的检查做到100%全覆盖。应急照明、疏散指示标志每季度检查一次。

七、乙方责任

1、保证保养、检查、维修质量，使系统安全、可靠、正常运行。

2、认真填写故障检修和定期保养、检查、维修记录。（经甲方签字）。

3、乙方在        项目作业施工期间，应严格遵守有关安全条例，如有人员伤亡等安全事故发生，乙方负全部责任。

4、如乙方施工造成的甲方设备设施损坏，甲方有权要求乙方赔偿。

5、乙方每月将不少于一次的对甲方消防管理人员进行培训。

八、甲方责任

1、为乙方工作人员提供必须的工作条件和有关资料。

2、消防专职人员应严守岗位，配合乙方维保工作。

3、负责对乙方维保工作检查、验收。

九、违约责任

1、甲方对乙方维保、维修服务质量进行全过程监控，乙方日常工作不到位、不达标或有违约现象，将依据合同约定进行处理。乙方在合同执行期间，如果有下列情形之一者，甲方有权从履约保证金中视情节轻重扣除约定数额违约金，下列同一问题连续发现两次，或一次检查发现以下两个以上问题，视为乙方严重违约，除承担经济与法律责任外，甲方有权解除合同，扣除履约保证金，且乙方还需按合同总金额的1%向甲方支付违约金。

2、甲方对服务质量进行考评，考评分低于70分（或第三方专业单位检测消防系统维保不合格的），甲方有权解除合同，乙方还需按合同总金额的1%向甲方支付违约金和消防系统第三方检测单位的检测费。

3、乙方维保人员在岗履行工作职责期间，发生人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

4、乙方违反国家法律法规，与聘用人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担任何责任。

5、乙方在服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人财产损失或人身伤亡的，均由乙方负责处理并承担法律责任和道义责任，甲方不承担任何责任。

6、乙方未按本合同约定向自聘人员支付工资或各项费用的，每出现一次，乙方应向甲方支付项目合同总金额1%的违约金。

7、乙方未将发现的安全隐患及时向甲方提出，或未及时制止侵害甲方安全的行为，或因维保人员的故意、疏忽或过错给甲方造成损失的，应按合同期限内实际收到项目合同总金额的1%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿甲方的损失。

8、乙方违反本合同约定的保密义务、保证条款，应按合同期限内实际收到的项目合同金额的1%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿甲方的损失。

9、如因乙方未提供增值税专用发票，或提供的增值税专用发票要素有误，或提供的增值税专用发票不符合税务机关要求，或因乙方原因导致增值税专用发票遗失，或乙方未能及时送达增值税专用发票等情形，致使甲方不能办理增值税专用发票抵扣的，甲方有权延迟支付应付合同款项直至乙方提供合法、合规的、甲方能够办理抵扣增值税专用发票为止，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

10、甲方未解除合同的，乙方应继续履行本合同，补足履约保证金并承担合同约定的违约金。

11、甲方有权从应向乙方支付的合同金额或履约保证金中直接扣除上述违约金、赔偿金、损失等款项，扣除金额不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方的损失。

12、本合同所称损失是指因违约行为造成的直接损失和间接损失，该损失包括但不限于守约方为实现债权而支付的诉讼（仲裁）费、差旅费、律师费、调查/鉴定/检测费、委托第三方处理相关事宜的费用。

十、保证条款

1、乙方保证提供的服务不违反法律法规，不侵犯任何第三方的知识产权和其他合法权益，且不存在任何与此相关的争议，除甲方要求自行处理外，乙方应处理由此而引起的任何争议、诉讼（仲裁）或法律请求。乙方应自行承担处理争议、诉讼（仲裁）或请求发生的全部费用，并应支付由甲方承担的全部费用（包括诉讼费、仲裁费、律师费、违约金、赔偿金等费用）。如甲方与第三方达成和解协议的，乙方同意支付和解协议中所约定的所有由甲方承担的费用（包括诉讼费、仲裁费、律师费、违约金、赔偿金等费用）。

2、乙方保证自身及为甲方提供服务的乙方人员，具有提供本合同项下服务的相关资质，且不存在竞业禁止的情形。

3、乙方自愿接受甲方监管部门或其委托第三方对乙方进行服务能力评估和风险评估。

4、乙方保证按照法律、法规和政府主管部门的要求，与提供本合同项下维保服务的自聘维保人员签署劳动合同，按照本合同约定及法定要求按时足额支付薪酬及各项社保费用。因违反前述保证导致的纠纷由乙方负责处理，并承担所有责任。

5、乙方实施本项目工作的人员造成甲方或第三方的财物损失、意外伤亡、人员伤亡（包括但不限于驾车、打架、失误等），由乙方负责赔偿。

6、乙方实施本项目工作的人员违反法律，在社会上发生纠纷等各类赔偿事件由乙方负责。

7、除为履行本协议所必需的情况外，未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何形式或以任何媒介（包括宣传性质的文字）使用甲方公司及产品的名称、标识、商标。

8、未经甲方书面同意，乙方不得将本协议项下产生的应收账款质押或转让给第三方。

9、本协议解除、履行完毕或以其他方式终止后，上述保证条款及相应的违约责任条款仍然长期有效，不受本协议有效期限的限制。

十一、保密条款

1、在签订和履行本协议过程中，乙方获知甲方的保密信息仅可将该保密信息用于履行其在本协议项下的义务，且只能由相关的项目人员使用。乙方应当采取适当有效的方式保护所获取的甲方保密信息，未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何方式使用或与任何组织或个人共同使用、不当使用或向任何组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与上述保密信息。本协议终止后，乙方应立即归还从甲方处获得的一切保密信息，或以甲方认可的方式进行销毁，并且不得复制或以其他方式留存。

2、乙方应做好自聘人员的保密教育，乙方在职或离职自聘人员泄露其在乙方任职期间获知的甲方保密信息的，乙方应承担按本协议承担违约责任并赔偿因其泄密行为给甲方造成的损失。

3、本协议中的“保密信息”，是指甲方所拥有的，不为公众所知的管理信息、业务经营信息、方式方法、客户信息、商业数据、产品信息、商业秘密、销售渠道、技术诀窍、业务资料、规章制度等信息，以及可能给甲方或其产品、服务带来声誉风险、负面舆情或社会效应的信息，本协议相关信息以及由甲方在签订和履行本协议过程中明确要求保密的信息，其他由法律法规监管规定所认可的保密信息。

4、本协议解除、履行完毕或以其他方式终止后，上述保密条款及相应的违约责任条款仍然长期有效，不受本协议有效期限的限制。

十二、履约保证金

1、本项目履约保证金为 ￥       元,收受人为安徽安兴华安物业管理有限责任公司，履约保证金待合同期满或合同终止，且乙方无违约情况发生并结清所有债权债务后，甲方在乙方撤离之日起30个工作日内无息退还。
公 司 名  称：安徽安兴华安物业管理有限责任公司

纳税人识别号：  9134 0000 7790 8719 60    
单 位 地  址：  合肥市庐阳区长江中路363号B座6层   

开   户   行：  徽商银行股份有限公司合肥三里庵支行   

账        号：  1022 5010 2100 0791 199   

2、乙方违约产生的违约金及其他乙方应当承担的费用，甲方有权直接在履约保证金中扣除，扣除后乙方需在3日内补齐履约保证金，否则每逾期一天应当按照应补齐金额千分之一/日的标准向甲方支付违约金。

3、乙方在收到甲方服务费的五日内，需发放相应月份自聘人员工资。未及时发放的，甲方有权使用履约保证金发放乙方现场维保人员工资。由此产生的损失，甲方有权向乙方追偿。

十三、合同生效及其他
1、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，经甲乙双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章，并在乙方提交履约保证金后生效。

2、本合同履行过程中，乙方同意甲方有权随时对乙方服务内容进行调整，包括但不限于增加或变更服务内容、区域等，乙方应以甲方实际需求为准。

3、本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方应另行签订书面协议，但本合同另有约定的除外。如本合同发生变更、解除或终止，乙方应配合甲方做好包括但不限于信息、资料和设备的交接处置在内的项目过渡安排等相关工作。

4、一方向另一方发出的任何通知和文件，应以书面形式做出并以中文书写，且应按本协议首页所列联络信息，以传真、快递或专人发送；本协议首页所列联络信息发生变更的，变更一方应将变更后的联络信息书面通知对方，任何通知和文件的发送按变更后的联络信息执行。

十四、合同终止

合同期满或合同终止，甲乙双方应及时清点移交资产，结算账目。乙方须在五日内自行撤离按约定属于乙方的可移动资产，逾期甲方将自行处置且不负任何赔偿责任；乙方投资装修改造等不可移动资产无偿归甲方所有，乙方不得损坏和拆除。

十五、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  2  种方式解决：

1、将争议提交合肥市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2、向甲方住所地人民法院起诉。

（以下无正文）

甲    方：安徽安兴华安物业管理          乙    方： 

有限责任公司                              

代表签字：                              代表签字：

日    期：                              日    期：     
附件1、                   廉 政 协 议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和相关廉政建设的规定，            （买方名称，以下简称“买方”）与               （卖方名称，以下称“卖方”），特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 买卖双方的权利和义务

（一）买卖双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行              的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 买方的义务

（一）买方及其工作人员不得索要或接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在卖方报销任何应由买方单位或个人支付的费用等。

（二）买方工作人员不得参加卖方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得卖方及其工作人员的财物；不得接受卖方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）买方及其工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）买方工作人员不得在卖方有股权关联的企业兼职，不得向卖方介绍家属或者亲友从事与买方业务有关的经济活动。

（五）买方工作人员不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）买方工作人员不得利用职务之便收受卖方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）买方工作人员不得接受卖方给予或赠送的干股或红利。

（八）买方任何人不得以个人的名义向卖方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。

第三条 卖方的义务

（一）卖方不得以任何理由向买方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）卖方不得以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方单位或个人支付的任何费用。

（三）卖方不得以任何理由安排买方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）卖方不得为买方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为买方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）卖方不得与买方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）卖方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向买方工作人员给予或赠送钱物。

（七）卖方不得向买方工作人员提供干股或红利。

（八）卖方须按               专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。

第四条 违约责任

（一）买方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。买方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

买方投诉联系部门：           ，联系电话：             。

（二）卖方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，买方有权对卖方采取以下一种或多种处理办法：

1.全额收取卖方合同履约保证金不予退还； 

2.追究卖方其他违约责任；

3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

4.卖方一定期限内（6个月至3年，具体由买方根据情况而定）不得参与买方作为发包人（业主）的项目投标。

买方作出的处理意见，卖方应无条件接受并承担给买方造成的损失，全额返还通过不正当手段从买方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由买方或买方上级单位的纪检监察部门约请卖方或卖方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为买卖双方签署之日起至合同终止。  

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

买方（盖章）：                 卖方（盖章）：               
法定代表人或                               法定代表人或

授权代表：              (职务)              授权代表：             (职务)

姓名：                                      姓名：             
签字：                                      签字：             
廉政监督联系人                              廉政监督联系人

姓名：                                      姓名：                       
签字：                                      签字：                       
电话：                                      电话：                       
地址：                                      地址：                       
日期：                                      日期：

附件2：                 华安物业          项目消防系统维修保养服务月工作质量考核标准 

	序号
	系统
	考核评分内容
	分值
	考核方法
	得分

	1
	火灾报警系统27分
	火灾报警控制器工作正常，（自检功能，消音复位功能，故障报警，火警优先，报警记忆功能和电源电压，主备电源自动切换功能）
	3
	差：0分

一般：1分

良好：2分

优秀：3分
	

	
	
	进行控制柜和接线端子箱内的接线检查与线路整理，火灾报警控制联动控制器、层显、探测器、手动报警按钮外观是否处于完好状态。
	3
	
	

	
	
	采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，每次按10%。
	3
	
	

	
	
	故障模拟试验，按0.5%----1%进行。
	3
	
	

	
	
	手动报警按钮功能试验每次按10%进行。
	3
	
	

	
	
	采用模拟试验方法检测与其它设备联接的信号模块的报警功能，检测数量不少于总数的10%。
	3
	
	

	
	
	每个防护区进行自动与手动启动试验。
	3
	
	

	2
	自动喷淋系统15分
	喷淋泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于完好状态。
	3
	
	

	
	
	手动或自动启动喷淋泵，同时试验主、备泵的自动切换。
	3
	
	

	
	
	报警阀上的放水试验放水，试验系统的供水情况。
	3
	
	

	
	
	利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽查数量不少于总数的10%。
	3
	
	

	
	
	其他辅助报警设备实验
	3
	
	

	3
	消火栓系统15分
	检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、水泵接合器、储水设施等是否处于完好状态。
	3
	
	

	
	
	手动或自动启动消防泵，同时试验主、备泵的自动切换
	3
	
	

	
	
	试验远程启动按钮启动消防泵，抽验数量不少于总数的10%。
	3
	
	

	
	
	检查消火栓箱内设备配置状态。
	3
	差：0分

一般：1分

良好：2分

优秀：3分
	

	
	
	检查消防火栓出水口阀门的灵活性。
	3
	
	

	4
	消防通信与广播系统15分
	检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。
	3
	
	

	
	
	试验电话插孔和电话的通信质量，抽查数量不少于总数的5%。
	3
	
	

	
	
	检查消防电梯迫降按钮，试验其迫降功能。
	3
	
	

	
	
	集中供电电源检查。
	3
	
	

	
	
	试验选层广播，抽查数量不少于总数的8%。
	3
	
	

	5
	防排烟系统12分
	检查送风、排烟、机房工作环境以及送风机、排烟机、电源柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于完好状态。
	3
	
	

	
	
	试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机，抽检数量不少于总数的8%。
	3
	
	

	
	
	试验自动方式关闭空调系统、自动防火阀，抽检数量不少于总数的8%。
	3
	
	

	
	
	试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的8%。
	3
	
	

	6
	服务响应16分
	维修人员的工作态度：工作积极、责任心强，工作效率高，工作质量优良，仪容仪表，工作作风严谨，业务技术过硬
	5
	/
	

	
	
	故障处理：（1）故障处理及时，从报修至到达现场一般不超过1小时；

（2）一般故障修复不超过2小时；
	5
	/
	

	
	
	工作计划与完成情况是按照当月工作计划进行维修保养工作
	6
	/
	

	总分
	

	甲方检查人（签名）：
	
	日  期：
	

	乙方现场负责人（签名）：
	
	日  期：
	

	甲方项目负责人（签名）：
	
	日  期：
	

	备注：

（一）本考核表每月进行1次考核，每季度以本表作为付款依据结算费用；

（二）（1）得分≥85分，全额支付当月服务费；

（2）得分为85分＞得分≥80分，当月支付服务费时扣除2000元；

（3）得分为80分＞得分≥70分，当月支付服务费时扣除6000元；

（4）得分＜70分，不支付当月服务费；


第四章 询价内容及要求
一、服务内容：

项目位于合肥市瑶海区铜陵路与临泉路交口南300米处，总建筑约5.6万方，地下2层、地上20层，其中1-3层为商业，4-20层为办公楼。项目配备有3600平方的商业广场、双层地下车库。

二、最高限价（含税）：人民币40000元/年，应价报价不得超过最高限价，否则其投标将被否决。
三、其它要求、服务内容、甲乙双方的权利义务等内容详见本询价文件第三章合同格式。
第五章 评标办法
一、总则
1、参照《中华人民共和国招标投标法》以及有关规定结合本项目的特点制定本评标办法。
2、评标原则
（1）评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
（2）评标委员会仅根据应价文件作为评标依据，任何其他的外部证据均不得作为评标依据。
（3）本评标办法未尽事宜以询价应价法律、法规为准。
二、评标委员会
1、评标委员会询价人依法组建，负责评标活动。
2、评标委员会成员人数为3人或以上单数。
三、评审标准
1、评标按两阶段进行：初步评审和详细评审。
2、评标时首先由评标委员会按照询价文件的要求，对各应价人的应价文件进行初步评审，只有通过初步评审的应价文件才能进入下一轮详细评审。
3、本次招标的评标方法采用价格评分法，有效不含税最低总价，将被确定为中选人。
4、初步评审
	初审表（废标指标一览表）

	应价人名称
	与营业执照一致

	文件签署
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章，委托代理人签字的，其授权委托书须由法定代表人签署。应价文件由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书。

	资格审查
	1、投标人须具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照，在中华人民共和国境内依法设立并具有有效的“多证合一”营业执照的法人。【提供营业执照扫描件】。

2、投标人符合应急〔2019〕88号《应急管理部关于印发(消防技术服务机构从业条件)的通知》规定【提供在“社会消防技术服务信息系统(https://shhxf.119.gov.cn/)”中的备案截图】。

3、业绩要求：投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），至少具有1例消防系统维修保养服务业绩合同，【提供合同扫描件，合同应能体现服务内容，如不能体现以上关键信息，则需提供合同甲方出具的相关盖章证明材料】

4、截至投标截止时间，应价人必须提供下列3个网站查询结果截图并加盖公章：

（1）未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）列入失信被执行人；

（2）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；

（3）未被中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

5、纳税证明；（1）提供本次开标前，税务机关开具的一整个年度的完税证明（2025年新成立投标人无需提供），须体现纳税主体信息；（2）同时提供本单位2024年1月1日以来，开具的（本项目类似的业绩的）增值税专用发票扫描件（或复印件）一张，并加盖单位公章（或单位财务专用章）】。

6、本次招标不接受联合体投标。

	应价内容
	符合询价文件规定，应价文件中提供应价应价内容（在技术商务应价/偏离表中体现）。

	应价有效期
	符合询价文件约定。

	报价唯一
	不得递交两份或多份内容不同的应价文件，对同一询价项目只能有一个报价。

	★注：1、初审指标通过标准：应价人必须通过上述全部指标。2、资格初审不合格的应价文件被视为废标，不得进入详细评审。3、评标委员会根据表中所列各项指标对应价人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。


5、详细评审
经初步评审合格的应价文件，评标委员会对其价格部分作进一步评审、比较，详细评审采用价格评分法，有效不含税最低总价，将被确定为中选人。

6、中选人的确定
1、根据评标委员会推荐的中选候选人名单，询价人依法确定中选人。
2、本项目不解释应价人不中选的原因。
3、在签订合同前的任何时候，评委、询价人以及其他人员发现应价人在询价过程中有弄虚作假行为、虚报资料情况或应价人所投项目使用的专利涉及尚未完结的侵权纠纷案件的，一经查实，立即取消其中选人资格。

四、评标纪律
1、评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次询价文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护询价人、应价人的合法权益。
2、在评标过程中，评委及评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与应价人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

3、本评标办法的解释权属于询价人。
第六章  应价文件格式
安徽安兴华安物业管理有限责任公司
合肥安兴大厦项目消防系统维修保养服务采购

响
应

文
件
应价人：
    年  月  日
目   录
请应价人按响应文件格式编列内容，并列出页码。

一、应价函
致：安徽安兴华安物业管理有限责任公司
根据贵方的询价公告和应价邀请，我方兹宣布同意如下：
1、按询价文件规定提供服务的最终应价报价见开标一览表，如我方中选，我方承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金（如有）。
2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的地点和期限内完成本项目内容。
3、我方承诺报价不低于成本价格。
4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
5、我方同意从询价文件规定的开标日期起遵循本询价文件，并在询价文件规定的应价有效期之前均具有约束力。
6、我方声明应价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与应价有关的任何证据、数据或资料。
7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的应价。
8、我方接受询价文件规定的付款方式、工程地点、工程期限等要求。
9、（其他补充说明）                                           。
应价人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

地址：

电话：                                日期：

二、法定代表人身份证明或授权委托书
法定代表人身份证明
投 标 人：
单位性质：
地    址：
成立时间：  年  月  日
经营期限：
姓    名：             性    别：
年    龄：             职    务：
系（应价人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证明：
应价人（盖章）：                    
日          期：                    
授权委托书
本授权书声明：           （应价人名称）授权       （应价人授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目询价活动，全权代表我方处理应价过程的一切事宜，包括但不限于：应价、参与开标、谈判、签约等。应价人授权代表在应价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。应价人授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明：
授权代表联系方式：          （请填写手机号码）
特此声明。
应价人（盖章）：                    
法定代表人（签字或盖章）：                    
日         期：                    
注：
1.本项目只允许有唯一的应价人授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加应价的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。
三、开标一览表
项目名称： 安徽安兴华安物业管理有限责任公司合肥安兴大厦项目消防系统维修保养服务采购
	应价人全称
	

	应价范围
	全部

	响应报价（不含税合计）
	大写：人民币           元/年
小写：￥            元/年

	响应报价（含税合计）
	大写：人民币           元/年
小写：￥            元/年

	消防服务增值税税率
	（%）

	代购消防材料增值税税率
	（%）

	服务期限
	满足询价人要求

	付款方式
	满足询价人要求

	备注
	


应价人（盖章）：                    
法定代表人或其授权代表（签字）：                    
日          期：                    
备注：

1、此表用于开标唱标之用。

2、表中应价报价即为最终报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有   条件的应价报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3、本表内容根据询价文件要求包括了询价文件要求提供的全部服务内容的所有费用，如还有其它上表中未列出的费用，请在应价文件中表述出，否则视为所有费用已涵盖。

4、最高限价：人民币40000元/年，应价报价不得超过最高限价，否则其投标将被否决。
四、评审审查资料
应价人基本情况表
	应价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质
	

	统一社会信用代码
	

	注册资本
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	经营范围
	

	应价人关联

企业情况
	应价人应提供关联企业情况，包括：
（1）应价人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如应价人为上市公司，应价人应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）应价人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与应价人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备注
	


注：应价人应在本表后附营业执照、资质证书副本等证明材料。
五、技术商务应价表
	序号
	商务技术条款
	询价文件要求
	应价人承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	

	3
	服务期限
	
	
	

	4
	……
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：应价人递交的技术商务条款的应价与询价文件的要求有不同时，应逐条列离表中，否则将认为应价人完全接受询价文件的技术商务条款要求。
应价人（盖章）：                    
日          期：                    
六、服务方案及承诺
（应价人可自行制作格式）
七、技术、团队力量
（应价人可自行制作格式）
八、备品备件
（投标人可自行制作格式）
九、其他资料
应价人对照评标办法要求，自行提供其他相关资料（如有）

注：对照评标办法要求，由应价人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中选资格。

 2 / 2
 2 / 2

